泉州医学高等专科学校

药学院南安校区仪器设备采购项目采购方案征集公告

泉州医学高等专科学校拟采购药学院南安校区仪器设备，现向社会公开征集采购方案，欢迎各潜在供应商参与提供采购项目方案。

- 采购清单

| 序号 | 采购标的 | 功能需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显电热恒温水浴箱 | 功能：加热样品 - 要求：1.使用温度范围 RT+5～100℃ - 2.温度分布精度 ±1.0℃ 3.容积≥26L 4.带排水口 | 2 |
| 2 | 药物透皮扩散试验仪 | 功能：软膏剂质量检查 要求： 1.立式扩散池杯数：≥12套；立式扩散池体积：8±0.1ml； 2.卧式扩散池杯数：≥6套；卧式扩散池体积：7.5ml ×2； 3.调速范围：100~500 RPM； 4.转速分辩率：≤1 rpm； 5.调温范围：室温~ 45.0℃； 6.温度分辩率：≤0.1℃； | 1 |
| 3 | 可调式混匀仪 | 功能：样品处理混匀 要求：1.工作方式：连续、点触、调速 2.转速：≥2800转/分 - 3.工作台：圆头、平板型可调换 | 2 |
| 4 | 智能药物溶出仪 | 功能：药物溶出度测定 - 要求： 1.溶出通道：6通道 2.搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm 3.转篮摆动幅度：≤1.0mm 4.转速设置范围：10~300RPM 5.调温范围：室温~45.0°C 6.温度分辨率：≤0.1℃ | 1 |
| 5 | 崩解时限测定仪 | 功能：药物崩解时限测定 - 要求： - 1.2组吊篮同步升降 2.吊篮升降频率：30~32次/分钟 3.吊篮升降振幅：55±1mm 4.筛网至杯底最小距离：25±1mm 5.筛网孔径：≤2mm（有可选件） 6.调温范围：室温-45℃ 7.温度分辨率：≤0.1℃ | 3 |
| 6 | 片剂脆碎度测定仪 | 功能：药品脆碎度测定 - 要求： - 1.轮鼓数量：≥2个 - 2.默认转速：≥25 rpm/min 3.转速设置范围：20~50rpm/min 4.默认圈数：≥100圈，圈数设置范围：1~1000圈 5.旋转方向 ：正时针/逆时针 | 3 |
| 7 | 智能片剂硬度测定仪 | 功能：硬度测定 - 要求： - 1.测量范围硬度：10-200N，药片直径2-30mm - 2.分辨率：≥0.01N 3.硬度度量单位： N/kg（可选） 4.测量方式：自动单次/连续多次 | 3 |
| 8 | 恒温振荡培养箱 | 功能：震荡培养 要求：1.温度范围 4℃-60℃ 2.温度精度 ±0.1℃ 3.旋转频率范围 30∽300rpm | 2 |
| 9 | 琼脂糖凝胶电泳仪（电源）别名：（电泳仪电源） | 功能：电泳 要求：并联输出：4组 输出范围：2-300（1V）/5-2000mA(2mA)/300W | 3 |
| 10 | 水平电泳槽（塑料） | 功能：电泳 - 要求：凝胶板：大胶、宽胶、长胶、小胶试样格：8+18齿，11+25齿 缓冲液总容量260ml | 7 |
| 11 | 百分之一电子分析天平 | 功能：称量 要求：1.量程：0~1000g, 2.可读性：0.01g | 4 |
| 12 | 6孔水浴锅 | 功能：样品加热 - 要求：：1.使用温度范围 RT+1～99℃ - 2.温度分布精度 ±1.0℃ 3.孔数：6孔 4.孔排列方式：2*3方式 | 4 |
| 13 | 单臂方锥混合机 | 功能：混合等。 要求： 1.总容积 ≥15L 2.装载系数 0.4g-0.8g/cc 3.可配用料斗 ≥15L | 1 |
| 14 | 快速整粒机 | 功能：整粒等。 要求： 1、整粒能力 (kg/h)≥50 2、主机功率(kW)≥0.55 3、筛网孔径：Φ1-8 4、整粒机转速：300-900 r/min | 1 |
| 15 | 烘箱 | 功能：烘干等。 要求： 1.有效容积:≥210L 2.温控范围:RT+10~300°C 3.控温精度:±1°C 4.定时范围:0~99分钟/小时 5.隔板层数上限:10 | 1 |
| 16 | 空压机 | 功能：提供压缩空气等。 要求： 1、额定功率：≥3.5kW 2、排气量：≥0.45L/Min 3、额定电压：220V±22V | 2 |
| 17 | 粉碎机 | 功能：物料粉碎等 要求： 1、适用物料：中药材、小麦、大豆、胡椒、咖啡豆、茶叶、香料等 2、流水式超细研磨， 3、支持连续投料 | 1 |
| 18 | 实验室大容量高速冷冻离心机 | 功能：离心等 要求： 1、输入电源：AC220±22V/50Hz，整机功率（W）：≥1300，显示方式：LCD 液晶显示 2、转速范围（rpm)：100～23000 3、转速控制精度（rpm）：±20 4、最大离心力（xg）：35500 5、温控范围（℃）：-20～40 6、温控精度（℃）：±2.0 7、最大容量（ml）：4×750 8、离心腔规格（mm）：Φ420±10mm | 1 |
| 19 | 高压均质机 | 功能：均质等。 要求： 1.电压/功率：AC220V±22V ≥1.5KW 2.处理流量：最大10L/H可调 3.最大20L/H可调 4.最小处理量：15ML 5.最大进料尺寸：<300μm 6.残留量：0ml（无残留） 7.进料物料粘度：≤9000CP 8.最高进料温度：90℃ | 1 |
| 20 | 持粘性测试仪 | 功能：持粘性测试等。 要求： 1、严格按照GB/T 4851-2014标准设计的试验板和测试砝码，确保检测数据的准确性 2、系统由微电脑控制，搭配PVC操作面板 3、薄膜按键和LCD液晶显示屏，方便用户快速地进行试验操作和数据查看 | 1 |
| 21 | 冷冻干燥机 | 功能：冷冻干燥等。 要求： 1、冷凝温度：<-55℃ 2、真空度（空载）：<9Pa 3、冻干面积：≥0.12m² 4、冻干效率：≥2L/24H 5、捕水能力：≥3L 6、冷阱尺寸：Φ220×130mm±20mm 7、样品盘：Φ200×4mm±5mm | 1 |
| 22 | 涂布切片一体机 | 功能：涂布切片等。 要求： 1、涂布方式：缝隙刮涂 2、有限涂布宽度：≥200mm​ 3、涂布量：0.2-1mm 4、均匀度：±3% 5、最高涂布速度：0----15m/min 6、所有棍面长度：≥240mm 7、放卷最大直径：第一放卷500mm第二放卷500mm 8、收卷最大直径：500mm 9、放卷装置：2套 10、收卷装置：1套 | 1 |
| 23 | 工业除湿机 | 功能：除湿等。 要求： 1、除湿量：≥138L/D 2、适用面积：≥130㎡ | 4 |
| 24 | 台秤 | 功能：称量等。 要求： - 最大称量：≥6kg；读数精度0.1g； - 秤盘尺寸：280*210mm±30mm； | 2 |
| 25 | 小型真空乳化机 | 功能：乳化等。 要求： 1、反应釜系统 ：反应釜全容积≥6L，反应釜工作容积≥5L，反应釜材质：双层带夹套高硼硅玻璃，釜盖材质：SS316L不锈钢 2、乳化系统：乳化机电机：高速无刷电机，功率 ：≥1300W，乳化机类型：高剪切，转速范围 3000-32000rpm 3、搅拌系统：搅拌机功率≥120W，转速范围 30-180rpm，最大搅拌粘度：10万 cps 4、升降系统：升降方式：电动升降架，升降架材质：SS304不锈钢+合金，卸料方式：翻转倒料或釜底部放料 | 1 |
| 26 | 全自动表面张力仪 | 功能：测定表面张力等。 要求： 1.测量范围：1-1000mN/m 2.分辨率：0.1mN/m 3.标准误差：≤0.5mN/m 5.重复性：≤0.5mN/m 6.配置：主机.铂金板.玻璃器皿.标准砝码等 | 1 |
| 27 | 标签打印机 | 功能：标签打印等。 要求： - 打印速度≥250mm/s - 热敏式 | 4 |
| 28 | 悬臂式搅拌器 | 功能：搅拌等。 要求： 1、 夹持搅拌棒---3-10mm 2、搅拌桨材质---SUS304不锈钢 3、搅拌轴最大力矩---185 cN.m 4、最大搅拌容量---≥20L 5、适用介质粘度---0~10000mpas 6、搅拌头标准配置---夹头、扳手、搅拌桨 7、搅拌桨长度---- 300 mm | 3 |
| 29 | 立式超声波提取机 | 功能：提取等。 要求： 1、采用聚能式超声波，超声时间可设置 2、超声功率自动检测 3、双层夹套式提取罐，夹层通入冷却水控制样品温度 4、釜体采用高硼硅玻璃GG17 5、变幅杆采用航天级钛合金材质，整机符合GMP 要求 6、低温恒温槽集制冷加热与一体，高效控制提取温度，控温精度可达0.5℃ 7、大功率电动搅拌混匀 | 1 |
| 30 | 全自动粉末包装机 | 功能：粉末包装等。 要求： 1、包装速度 : 30-60 Bags/Min 2、计量范围 ：1-100g 3、封口形式 ：三边封/四边封/背封 | 1 |
| 31 | 超声波均质机 | 功能：均质等。 要求： 1、反应釜系统：反应釜全容积≥1.5L，反应釜工作容积≥1L，反应釜材质：双层带夹套高硼硅玻璃（可选316L不锈钢），釜盖材质：SS316L不锈钢 2、乳化系统：乳化机电机：无刷高速电机，功率 ≤1300W，乳化机类型：高剪切，刀头材质：SS316L不锈钢/SIC/FKM，转速范围 3000-32000rpm 3、搅拌系统：搅拌机功率≥120W，转速范围 30-180rpm，转速显示：数字显示，最大搅拌粘度：100000cp，搅拌桨形式：刮壁式搅拌桨 | 1 |
| 32 | 集热式恒温磁力搅拌器 | 功能：搅拌等。 要求： 1、特征：智能数显 2、搅拌容量：最大2000ml（2升） 3、搅拌速度：0-2600转/分钟 4、加热温度范围：室温-399℃ 5、控温方式：智能数显自动控温 | 6 |
| 33 | 滚转包衣锅 | 功能：包衣等。 要求： 1、生产能力1-3KG/Time 2、电机功率 ：≥0.37KW 3、内加热功率 ：≥900W 4、外加热功率：≥500W 5、锅体直径 ：≥300MM 6、机器转速 ：≥46R/Min | 1 |
| 34 | 多功能激光一体机 | 功能：打印 要求：1.打印、扫描、复印 2.自动双面：标配 | 2 |
| 35 | 冰箱 | 功能：样品储存等。 要求： 1、容量：总容积为≥610升，其中冷冻室≥227升，冷藏室≥383升。 2、能效等级：一级能效 | 1 |

二、采购方案内容

采购方案内容应至少包括（填写要求详见附件）：

1.产品品牌型号、性能、技术指标、价格、售后服务等；

2.同类采购项目历史成交信息,包括但不限于供货清单（明细）、价格、购买人、项目完成时间；

3.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况；

4.其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料。

三、提交方式、时间

1.提交方式

（1）邮寄地址：福建省泉州市洛江区安吉路2号泉州医学高等专科学校药学院（院/部门名称）谢志新（收件人姓名），邮政编码：362010。

（2）以PDF格式和Word格式加盖公章发送至电子邮箱413211384@QQ.com。

- 截止时间：2025年 6 月 5 日。

四、联系人及联系方式

联系人：谢老师

联系电话：13489375935

泉州医学高等专科学校

2025年 5 月 28 日

附件

项目采购方案

供应商（公章）：

| 序号 | 采购 标的 | 品牌型号 | 性能 | 主要技术指标 |  | 价格（元） |  | 售后服务 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类采购项目历史成交信息（已中标类似项目中标情况及金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |