泉州医学高等专科学校

临床类别国家医师资格考试实践技能考试机考考场建设  项目采购方案征集公告

泉州医学高等专科学校拟采购 临床类别国家医师资格考试实践技能考试机考考场建设，现向社会公开征集采购方案，欢迎各潜在供应商参与提供采购项目方案。

一、采购清单

1.考试设备（网上超市采购）

| 序号 | 采购标的 | 功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考试触控一体机 | 1.86寸，支持触控，X86架构处理器 2.具备USB3.0接口、HDMI接口 3.具备扬声器，支持防撞挡板 4.配置安卓系统 5.配置PC模块，内置电脑操作系统 6.配套黑板 | 3 |
| 2 | 考试笔记本电脑 | 1.X86架构处理器 2.支持DDR4及以上内存类型 3.具备固态硬盘，支持M.2硬盘插槽 4.具备独立显卡 5.具备USB3.0接口、具备视频、音频等接口 | 4 |
| 3 | 考试不间断电源（UPS） | 1.功率30KVA以上，匹配各类型发电机 2.输出电压可设定:220VA；可视化窗口，具有输入、输出信息（电压、电流、频率、功率因数） 3.具备智能电池管理功能；具备自动检测并报警显示 4.具备过载切换功能 | 1 |
| 4 | 考试超融合服务器 | 1.机架式服务器 2.支持服务器超融合技术。支持服务器虚拟化，通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池，具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作。 3.支持存储虚拟化，通过将硬盘资源池化提高资源利用率，利用智能条带化、分层、热点数据预测等技术提高存储性能。 4.支持创建虚拟存储卷，灵活配置存储策略（多副本QoS等）；具备磁盘故障重建、硬盘亚健康检测等功能。 5.支持网络虚拟化，利用统一的管理平台对虚拟网络设备进行管理和配置，可进行网络部署，具备全局流量可视化.网络连通性检测等功能 | 3 |
| 5 | 考试扫描仪 | 1.支持多种输出格式JPEG,PNG,TIFF,PDF等 2.馈纸式扫描，支持双面扫描，扫描速度≥60ppm/120ipm 3.ADF容量(80g/㎡）≥80页 4.支持长文件扫描 | 1 |

本项目预算 50.7万元。

2.考试笔记本电脑（框架协议采购）

| 序号 | 采购标的 | 功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考试笔记本电脑 | 1.X86架构处理器 2.支持DDR4及以上内存类型 3.具备固态硬盘，支持M.2硬盘插槽 4.具备独立显卡 5.具备USB3.0接口、具备视频、音频等接口 | 4 |

本项目预算 2.8 万元。

3.考试计算机及办公套件采购

| 序号 | 采购标的 | 功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考试台式电脑（考生机） | 1.X86架构处理器，核数≥8核，主频≥3.0GHz； 2.支持DDR4及以上内存类型；M.2固态硬盘；配置独立显卡； 3.配置显示器：分辨率≥1920*1080；支持防蓝光模式，按键切换；刷新率≥100MHz；支持VGA/HDMI/DP三种输入接口；配置键盘和鼠标； 4.配置USB 3.0接口；配置音频、视频接口 | 3 |
| 2 | 考试台式电脑（教师机） | 1.X86架构处理器，核数≥8核，主频≥3.0GHz； 2.支持DDR4及以上内存类型；M.2固态硬盘；配置独立显卡；内存与硬盘容量大于考试机 3.配置显示器：分辨率≥1920*1080；支持防蓝光模式，按键切换；刷新率≥100MHz；支持VGA/HDMI/DP三种输入接口；配置键盘和鼠标； 4.配置USB 3.0接口；配置音频、视频接口 | 4 |
| 3 | 办公套件 | 提供三年正版授权，适配各类操作系统；国产主流办公套件需具备主界面.文件管理.页面设置.视图管理.编辑管理.插入管理.格式管理.工具.表格管理.对象管理.审阅管理.引用管理.插件管理.打印管理等基本功能 | 1 |

本项目预算 84.6 万元。

4.考试设备（分散采购）

| 序号 | 采购标的 | 功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考场机柜 | 1.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 2.有可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看；可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，配门锁。 6.配置PDU插座。配置层板； 4.良好的接地设计，机柜内部多处预留了标准的接地柱 | 3 |
| 2 | 考试万兆交换机 | 1.具备多个固化10/100/1000M以太网端口和固化1G/10G SFP+万兆光接口； 2.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 3.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 4.支持针对CPU保护机制的CPP功能； 5.产品具备端口浪涌抗扰； 6.支持基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 | 6 |
| 3 | 考试POE交换机 | - 1.具备多个固化10/100/1000M以太网端口和固化1G/10G SFP+万兆光接口；电口支持POE和POE+远程供电； 2.产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，可查看设备当前的通信状态和供电状态； 3.支持IPv4和IPv6的静态路由.RIP/RIPng.OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； - 4.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 5.支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发 | 3 |
| 4 | 考场音箱 | 安装方式：挂墙式，可垂直及水平安装 | 6 |
| 5 | 数字红外无线扩声主机 | 1.使用数字红外音频传输及控制技术；2.具备RJ45接口；具备多个红外载波音频通道可选 3.内置功放，具备扬声器接口，支持至多个无线麦克风同时使用； 4.支持多个路线路输入（LINE IN），音量可调，线路输出（LINE）；通过USB口连接PC，支持数字音频输入输出； 5.支持连接有线麦克风进行音频传输； 6.带显示屏，用于主机状态显示及系统设置；支持连接中控系统实现集中控制。 | 3 |
| 6 | 无线话筒 | 1.支持数字红外音频传输及控制技术；2.具备对于灯光的抗干扰性；支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3.手机等）组合；支持外部麦克风输入；支持麦克风音量调节（固定麦克风/外部麦克风）； 3.内置激光笔，支持远程控制PPT翻页功能； 4.具备充电锂电池，持续发言时间≥7小时； 5.含接收器，每套可接收至少2个数字红外无线麦克风。 | 3 |
| 7 | 有线话筒 | 1.支持话筒杆拆卸 2.带充电底座 3.带音频线（USB接口）用于连接主机/控制盒传输音频；具备USB接口 | 3 |
| 8 | 录像系统 | 1.配置硬盘容量≥64T； 2.可接入不少于40路视频信号 3.支持一键创建RAID 4.支持解码多路视频图像 5.可同时正放多路视频图像 6.支持H.264.H.265编码格式 7.具有RS-485管理接口、调试接口、USB3.0接口、HDMI接口、ESATA接口、等 8.可添加不同网段的前端摄像机；支持接入NVR设备，并选择通道进行添加 9.支持不同倍速回放录像；支持数据备份； 10.支持录像转码功能； 11.支持设置记录保存天数，达到最大保存天数后可循环删除； 12.支持硬盘热备 | 1 |
| 9 | 考场监控摄像机 | 1.CMOS：≥1/2.8英寸200万像素星光级传感器； 2.支持红外补光，支持双码流，主码流最高分辨率≥2MP@25fps 3.支持音频，报警，RTC 4.内置MI、扬声器 5.DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电 6.支持IP67防护等级 | 6 |
| 10 | 考场电脑桌 | 1防水防污耐磨； 2.环保板材，不霉变、握钉力强。 3.结构简单稳固，安装维护方便。 4.具备可升降屏风挡板。 | 150 |
| 11 | 考场拾音器 | 1.可自适应降噪； 2.能够兼容学校现有的教学观摩系统 | 6 |
| 12 | 学生椅 | PP料，符合国标要求 | 150 |
| 13 | 考场讲台 | 1.钢木结构，喷塑，外观牢固、美观。 2.内部可安放电脑主机、VGA分配与切换器、多媒体中控、扩音等设备。有鼠标键盘拉缩托架3.讲台台面配有VGA线、网线、音频线、电源插口等接口，具备外接设备能力。 4.有漏电保护措施和可靠接地，有效防止静电。 5.密封性能良好，具有一定的防水能力。 | 3 |
| 14 | 综合布线与静电地板 | 1.新购置多媒体、计算机、网络设备、监控设备等安装一切辅材（等）及安装调试 2.提供静电地板铺设 | 1 |

本项目预算 61.34 万元。

二、采购方案内容

采购方案内容应至少包括（填写要求详见附件）：

1.产品品牌型号、性能、技术指标、价格、售后服务等；

2.同类采购项目历史成交信息,包括但不限于供货清单（明细）、价格、购买人、项目完成时间；

3.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况；

4.其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料。

三、提交方式、时间

1.提交方式

（1）邮寄地址：福建省泉州市洛江区安吉路2号泉州医学高等专科学校 教务处 王敏杰  （收件人姓名），邮政编码：362010；

（2）以PDF格式（盖章扫描）和Word版发送至电子邮箱  wmjde@qq.com  。

- 截止时间：2025年7月3日。

四、联系人及联系方式

联系人： 王敏杰 老师

联系电话：0595- 22136690 /18120827076

泉州医学高等专科学校

2025年6月26日

附件

项目采购方案

供应商（公章）：

| 序号 | 采购 标的 | 品牌型号 | 性能 | 主要技术指标 |  | 价格（元） |  | 售后服务 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类采购项目历史成交信息（已中标类似项目中标情况及金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |